# Visão Geral do Projeto

Sistema de controle e monitoramento de motor elétrico via aplicativo web, desenvolvido para a disciplina Sistemas Embarcados.

## Objetivos Principais

- Controlar velocidade de rotação do motor via aplicativo web

- Medir e visualizar métricas de rotação em tempo real

- Permitir acesso público controlado via WiFi

- Demonstrar integração hardware-software

# Estrutura do Projeto

## Fase 1: Desenvolvimento Paralelo (Hardware + Software)

- Metodologias:

  - Hardware: Cascata (Waterfall)

  - Software: SCRUM

## Fase 2: Integração Hardware-Software

## Divisão de Equipes

### Equipe Hardware

- Membros: Talita e Charles

- Responsabilidades:

  - Controle do motor elétrico

  - Implementação de sensores de rotação

  - Modificações físicas no motor (redução de atrito)

  - Sistema de alimentação por bateria

  - Configuração do módulo WiFi

### Equipe Software

- Membros: Paulo e Rafael

- Responsabilidades:

  - Desenvolvimento do aplicativo web

  - Interface de controle de velocidade

  - Sistema de visualização de métricas

  - Sistema de fila de usuários

  - Geração de QR Code

# Arquitetura do Sistema de Controle

## Como Funciona o Controle de Rotação

### Fluxo de Controle

[App Web] → [WiFi] → [Microcontrolador] → [BTS7960] → [Motor GA25-370] → [Sensor] → [Microcontrolador] → [App Web]

### Função do BTS7960 (Driver H-Bridge)

O BTS7960 atua como "amplificador de potência" entre Microcontrolador e motor:

- Microcontrolador: Fornece sinais de controle (3.3V, ~40mA)

- BTS7960: Amplifica para potência necessária (6V, até 450mA para o motor)

- Proteções integradas: Sobrecorrente, sobretensão, superaquecimento

- Controle bidirecional: Permite rotação horária e anti-horária

### Controle PWM (Modulação por Largura de Pulso)

- 0% PWM: Motor parado

- 50% PWM: Motor à meia velocidade

- 100% PWM: Motor na velocidade máxima (169 RPM)

- Frequência: Até 25kHz (padrão Arduino ~1kHz)

### Alimentação

- Bateria 12V → Regulador 6V → Motor

- Bateria 12V → Regulador 5V → BTS7960

- Bateria 12V → Regulador 3.3V → Microcontrolador

# Hardware

## Componentes Definidos

- Motor: GA25-370 (169 RPM @ 6V, corrente ~0.45A com carga)

- Driver de Motor: BTS7960 H-Bridge (43A máximo, PWM até 25kHz)

- Microcontrolador: Microcontrolador-WROOM-32 DevKit (WiFi integrado, 3.3V)

- Sensor de rotação: Sensor óptico ou magnético

- Alimentação: Bateria 12V com reguladores (6V motor, 5V BTS7960, 3.3V Microcontrolador)

- Componentes auxiliares: Reguladores de tensão, capacitores, resistores

## Especificações Técnicas

- Controle de velocidade: PWM 0-100% via BTS7960

- Direções: Horária e anti-horária (H-Bridge completo)

- Monitoramento: RPM real via Sensor, corrente via sensor integrado

- Comunicação: WiFi 802.11 b/g/n integrado no Microcontrolador

- Proteções: Sobrecorrente, sobretensão, superaquecimento (BTS7960)

- Autonomia: Dependente da bateria escolhida

## Requisitos do Microcontrolador

- Para o BTS7960:

  - Tensão de controle: 3.3V ~ 5V

  - PWM: Até 25kHz

  - Pinos digitais: Mínimo 4 (RPWM, LPWM, R_EN, L_EN)

  - Corrente de saída: Baixa (apenas sinal de controle)

- Para o Motor GA25-370:

  - Alimentação: 6V DC (separada do microcontrolador)

  - Controle: Via BTS7960 (não direto)

- Para o Projeto:

  - WiFi: Obrigatório para aplicativo web

  - PWM: Para controle de velocidade

  - ADC: Para leitura de sensores (Sensor, corrente)

## KY-003 Hall Effect Sensor

- Funcionamento: Digital (HIGH/LOW)

- Alimentação: 3.3V-5V

- Saída: Sinal digital limpo

- Instalação: Fixar próximo ao motor + ímã no eixo

- Uso:

  - Ímã pequeno colado no eixo do motor (ou acoplado)

  - Sensor fixo próximo ao eixo

  - Cada volta completa = 1 pulso no microcontrolador

  - RPM = (pulsos/minuto)

- Para controle do motor:

  - Envia dados digitais para o BTS7960 que os traduz em pulsos e envia para o motor

# Software

## Stack

- Frontend: Flutter

- Backend: Cloud Functions for Firebase

- Comunicação: Cloud Firestore (em modo de escuta/snapshot)

- Banco de Dados: Cloud Firestore

- Estilização: Widgets e Animações do Flutter

## Funcionalidades Principais

- Interface de Controle

  - Velocímetro visual (similar ao de carro)

  - Controle deslizante de velocidade

  - Botões de emergência/parada

- Sistema de Métricas

  - RPM atual

  - Consumo de energia estimado

  - Tempo de operação

  - Gráficos históricos

  - Eficiência energética

- Sistema de Usuários

  - Registro simples (apenas nome)

  - Fila de espera

  - Tempo limite por sessão

  - Lista de nomes proibidos (regex)

- Conectividade

  - Geração de QR Code automático para acessar o site

  - SSID e senha padrão configuráveis

  - Interface responsiva para mobile

## Funcionalidades Detalhadas

### Sistema de Controle de Acesso

- Acesso único: Apenas 1 usuário controlando por vez

- Fila de espera: Sistema de turnos automático

- Tempo limite: 5-10 minutos por sessão (configurável)

- QR Code: Acesso rápido via smartphone

### Visualização de Dados

- Velocímetro Digital: Interface visual atrativa

- Métricas em Tempo Real:

  - RPM atual

  - Potência consumida

  - Eficiência

  - Temperatura (se sensor disponível)

- Histórico: Gráficos das últimas sessões

### Sistema de Validação

- Nomes Proibidos: Lista configurável

- Regex: Validação de padrões

- Sanitização: Prevenção de caracteres especiais

## Métricas Calculadas

Com os dados de RPM do Sensor, calcularemos:

- Velocidade angular (rad/s, RPM)

- Potência mecânica (P = τ × ω)

- Eficiência energética (Saída/Entrada × 100%)

- Consumo de corrente via sensor BTS7960

- Energia acumulada (kWh)

- Tempo de operação por sessão

Sprint 2: PARTE PRÁTICA

Primeiramente, analisou-se o projeto eletrônico disponível em https://www.thingiverse.com/thing:4743929?utm_source=chatgpt.com.

A partir do mesmo definiu-se os materiais, adaptando ao nosso projeto em especifico.

OBRIGATÓRIO:

- 1x Capacitor eletrolítico 470µF/25V

- 2x Capacitor cerâmico 100nF

- 1x Fusível 1A-2A lâmina

- 1x Porta-fusível para lâmina

- 20x Jumpers macho-macho

- 10x Jumpers macho-fêmea

- 1x Protoboard 830 pontos

- 2x Step-downs

- Depois Hall Effect (KY-003)

- Alimentação:  Bateria 12 volts

Consumo total: ~1A

Autonomia: ~2 horas contínuas

Perfeitamente adequado para demonstrações!

OPCIONAL (facilita):

- 2x JST-XH 2 pinos (bateria/motor)

- 1x JST-XH 4 pinos (BTS7960)

- Fio 22AWG colorido (2m)

Cronograma adaptado:

### SEMANA 1-2: Planejamento e Aquisição

Semana 1: Até dia 28

- Estudar o projeto completo no GitHub

- Fazer lista detalhada de materiais (baseada na imagem)

- Pesquisar fornecedores e preços

- Encomendar componentes eletrônicos

Atividade Realizada? Sim!

Semana 2:

- Aguardar chegada dos componentes

- Começar código para integração com o sistema.

- Estudar esquemático elétrico

- Preparar ambiente de desenvolvimento (Arduino IDE/PlatformIO)

- Já tentar fazer motor dc girar

### SEMANA 3-4: Eletrônica Básica

Semana 3:

- Montar circuito básico em protoboard

- modelo motor, sensor

- Testar ESP32 +Driver + Motor

- Implementar controle PWM básico

- Testar LCD e interface inicial

Semana 4:

- Adicionar encoder rotativo

- Sensor

- Implementar leitura de RPM

- Testar push button e controles

- Debug e ajustes da eletrônica

### SEMANA 5-6: Software Completo

Semana 5:

- Implementar interface de usuário no LCD

- Sistema de menus e configurações

- Controle de velocidade com feedback

- Algoritmo de controle PID (se necessário)

Semana 6:

- Implementar todas as funcionalidades

- Testes extensivos de software

- Calibração e ajustes finos

- Documentação do código

### SEMANA 7-8: Montagem e Finalização

Semana 7:

- Soldar PCB final (se for fazer)

- Montagem mecânica completa

- Testes integrados hardware + software

- Ajustes e correções

Semana 8:

- Testes finais e validação

- Documentação do projeto

- Preparação da apresentação

- Buffer para imprevistos

Simulação Controle das Rotações do Motor:

int motor1Pin1 = 27;

int motor1Pin2 = 26;

int enable1Pin = 14;

void setup() {

pinMode(motor1Pin1, OUTPUT);

pinMode(motor1Pin2, OUTPUT);

pinMode(enable1Pin, OUTPUT);

Serial.begin(115200);

}

void loop() {

// Motor para frente

Serial.println("Motor frente");

digitalWrite(motor1Pin1, LOW);

digitalWrite(motor1Pin2, HIGH);

digitalWrite(enable1Pin, HIGH); // velocidade máxima

delay(2000);

// Motor parado

Serial.println("Motor parado");

digitalWrite(motor1Pin1, LOW);

digitalWrite(motor1Pin2, LOW);

digitalWrite(enable1Pin, LOW);

delay(1000);

// Motor para trás

Serial.println("Motor trás");

digitalWrite(motor1Pin1, HIGH);

digitalWrite(motor1Pin2, LOW);

digitalWrite(enable1Pin, HIGH);

delay(2000);

// Motor parado

Serial.println("Motor parado");

digitalWrite(motor1Pin1, LOW);

digitalWrite(motor1Pin2, LOW);

digitalWrite(enable1Pin, LOW);

delay(1000);

}

DESENVOLVIMENTO INICIAL DAS TELAS

Telas de Cadastro

Tela de controle do velocímetro e visualização das métricas